로그 보관 및 점검 정책

주식회사 인비토 · 한줄로(hanjul.ai) · 전송자격인증 신청 제출용

문서번호 ITU-LOG-2026-01    작성일 2026-08-19    판 1.0

전송자격인증제 인증기준 4.1(이용자 로그) · 4.2(시스템 로그) · 4.3(로그 점검)에 따라 작성한다.

1. 사업자 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 법인명 | 주식회사 인비토 (INVITO Corp.) |
| 대표이사 | 유호윤 |
| 사업자등록번호 | 667-86-00578 |
| 통신판매업신고 | 제2017-서울송파-0160호 |
| 소재지 | 서울특별시 송파구 오금로36길 46, 신승빌딩 4층 |
| 서비스명 | 한줄로 (hanjul.ai) |
| 대표번호 / 이메일 | 1800-8125 / mobile@invitocorp.com |

2. 목적과 원칙

2-1. 목적

접속·인증·발송·과금·조치 기록을 위·변조 없이 보관하고, 정기 점검으로 이상 징후를 찾아 조치하는 것을 목적으로 한다.

2-2. 원칙

- 로그는 지우지 않는다. 감사 기록을 삭제하는 기능 자체를 시스템에 두지 않는다.

- 로그는 응용 프로그램이 기록하며, 사용자·관리자 화면에서 수정할 수 있는 경로를 제공하지 않는다.

- 개인정보가 담기는 로그 항목은 저장 시점에 마스킹한다.

- 로그 기록 실패가 본 기능을 멈추지 않게 하되, 실패 사실은 서버 로그에 남긴다.

3. 로그 목록

3-1. 이용자 로그 (기준 4.1)

| 로그 | 저장 위치 | 기록 항목 | 보관 |
| --- | --- | --- | --- |
| 로그인 성공 | 감사 기록 | 계정 · 일시 · 접속 IP · 브라우저 정보 · 고객사 | 영구 |
| 로그인 실패 | 감사 기록 | 계정 · 일시 · IP · 실패 사유 | 영구 |
| 로그인 차단 | 감사 기록 차단 원장 | 계정 · IP · 차단 사유 · 실패 횟수 · 해제 시각 | 영구 |
| 다중 인증 발급·검증 | 감사 기록 인증 원장 | 계정 · 일시 · 전달 결과 · 실패 횟수 | 영구 |
| 세션 | 세션 원장 | 계정 · 접속 IP · 브라우저 정보 · 시작·최종활동 시각 | 영구 |
| 동시 접속 시도 | 감사 기록 | 계정 · 일시 · 양측 IP | 영구 |
| 국외 접근 | 감사 기록 | 계정 · IP · 차단 여부 · 예외 적용 여부 | 영구 |
| 발송 이력 | 발송 원장 | 발송 건별 수신번호 · 문안 · 발신번호 · 결과 코드 · 시각 | 영구 |
| 과금 원장 | 과금 원장 | 차감 · 환불 · 충전 · 사유 · 시각 | 영구 |

3-2. 시스템 로그 (기준 4.2)

| 로그 | 저장 위치 | 기록 항목 | 보관 |
| --- | --- | --- | --- |
| 관리자 행위 | 감사 기록 | 처리자 · 행위 · 대상 · 상세 · IP · 시각 | 영구 |
| 개인정보 조회·수정·삭제·다운로드 | 감사 기록 | 계정 · 경로 · 대상 범위 · 건수 · 시각 | 영구 |
| 계정 조치 | 감사 기록 | 처리자 · 대상 계정 · 조치 내용 · 사유 · 고지 결과 | 영구 |
| 고객사 해지·정지 | 감사 기록 | 처리자 · 대상 회사 · 잠근 계정 수 · 끊은 세션 수 | 영구 |
| 부정사용 보류·처리 | 감사 기록 결제 원장 | 보류 사유 · 고객사 소명 · 처리자 · 처리 결과 | 영구 |
| 금칙어 탐지 | 탐지 원장 | 규칙 · 고객사 · 발송 경로 · 건수 · 문안 표본(마스킹) | 영구 |
| 접근 예외 승인·회수 | 감사 기록 예외 대장 | 범위 · 대역 · 사유 · 승인자 · 승인일시 · 회수 여부 | 영구 |
| 연동 동기화 | 연동 기록 | 대상 · 건수 · 실패 사유 · 시각 | 영구 |

3-3. 개인정보 보호 처리

- 금칙어 탐지 이력의 문안 표본은 4자리 이상 연속 숫자열(전화번호 · 주문번호 · 금액)을 마스킹해 저장한다.

- 다중 인증 코드는 평문으로 저장하지 않고 단방향 해시로 보관한다.

- 신뢰 기기 토큰은 해시로 저장하며, 평문은 이용자 단말에만 존재한다.

- API 시크릿은 단방향 해시로 저장한다.

4. 보관 기간

| 구분 | 보관 기간 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 이용자 로그 (접속 · 인증) | 1년 이상 (현재 무기한) | 기준 4.1. 삭제 경로 없음 |
| 발송 로그 | 1년 이상 (현재 무기한) | 기준 4.1 · 분쟁 대응 |
| 과금 원장 | 5년 | 국세기본법상 증빙 보존 |
| 시스템 로그 (관리자 행위 · 조치) | 1년 이상 (현재 무기한) | 기준 4.2 |
| 개인정보 처리 이력 | 3년 | 개인정보 보호법 시행령 |
| 백업 파일 (로컬) | 7일 회전 | 운영 편의 |
| 백업 파일 (오프사이트) | 매일 전송 |  |

현재 시스템에는 로그를 자동 삭제하는 작업이 존재하지 않으므로 실제 보관은 무기한이다. 위 기간은 최소 보장 기준이며, 이 기간이 지나기 전에는 어떤 사유로도 삭제하지 않는다.

5. 위·변조 및 삭제 방지

| 통제 | 내용 |
| --- | --- |
| 삭제 경로 부재 | 감사 기록을 삭제하는 기능을 시스템에 두지 않는다 |
| 수정 경로 부재 | 관리자 화면에 로그 수정 기능을 제공하지 않는다. 조회 전용 |
| 데이터베이스 접근 제한 | 외부에 개방하지 않는다. 서버 내부에서만 접근 가능 |
| 계정 분리 | 읽기 전용 계정과 쓰기 계정을 분리 운용 |
| 백업 암호화 | 백업은 GPG 공개키로 암호화되어 저장된다. 복호화 개인키는 대표이사만 보유하며 서버에 존재하지 않는다 |

6. 백업

6-1. 체계

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 대상 | 운영 데이터베이스 전체 (발송 이력 포함) |
| 주기 | 매일 03:00 자동 실행 |
| 암호화 | GPG 비대칭 암호화. 서버에는 공개키만 존재 |
| 복호화 권한 | 개인키는 대표이사만 보유. 서버 · 오프사이트 · 클라우드 어디에도 없음 |
| 보관 1 | 운영 설비 내 7일 회전 |
| 보관 2 | 오프사이트 보관처로 전송 |
| 무결성 검증 | 덤프 크기 하한 검사 · 암호화 형식 검증 · 성공·실패 마커 기록 |
| 감시 | 매일 08:30 점검. 최근 성공이 26시간을 넘으면 경보 (백업 미실행까지 감지) |

6-2. 개인키 보관

- 개인키는 3중으로 보관한다. 클라우드 2곳 + 오프라인 저장매체 1곳. 암호구는 별도 보관한다.

- 개인키를 분실하면 모든 백업을 영구히 복구할 수 없다. 이 위험을 감수하는 대신, 서버·백업 서버·클라우드가 모두 침해되어도 평문이 유출되지 않는다.

7. 정기 점검 (기준 4.3)

7-1. 점검 주기와 항목

월 1회 정기 점검을 수행하고 기록을 남긴다.

| # | 점검 항목 | 확인 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 로그인 실패·차단 이력 | 동일 계정 반복 실패 · 비정상 시간대 접속 · 미상 IP |
| 2 | 국외 접근 이력 | 국외 접근 발생 계정 · 예외 승인 유효성 · 만료된 예외 |
| 3 | 동시 접속 시도 이력 | 공용 계정 의심 대상 확인 |
| 4 | 금칙어 탐지 이력 | 탐지 건수 추이 · 오탐 여부 · 규칙 조정 필요성 |
| 5 | 개인정보 처리 이력 | 대량 다운로드 · 비정상 조회 패턴 |
| 6 | 관리자 행위 이력 | 권한 변경 · 계정 조치 · 단가 변경의 사유 적정성 |
| 7 | 부정사용 보류 처리 | 보류 건 처리 지연 여부 · 소명 없이 승인된 건 |
| 8 | 백업 성공 여부 | 최근 30일 백업 성공 기록 · 실패 이력 |

7-2. 이상 징후 발견 시

[그림 1] 로그 점검 중 이상 징후 발견 시 처리 절차

8. 별첨: 로그 점검 기록 양식

| 항목 | 기재 |
| --- | --- |
| 점검 일자 |  |
| 점검 대상 기간 |  |
| 점검자 (성명 · 직책) |  |
| 확인자 (성명 · 직책) |  |

| # | 점검 항목 | 결과 | 이상 내용 | 조치 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 로그인 실패·차단 이력 | 정상 / 이상 |  |  |
| 2 | 국외 접근 이력 | 정상 / 이상 |  |  |
| 3 | 동시 접속 시도 이력 | 정상 / 이상 |  |  |
| 4 | 금칙어 탐지 이력 | 정상 / 이상 |  |  |
| 5 | 개인정보 처리 이력 | 정상 / 이상 |  |  |
| 6 | 관리자 행위 이력 | 정상 / 이상 |  |  |
| 7 | 부정사용 보류 처리 | 정상 / 이상 |  |  |
| 8 | 백업 성공 여부 | 정상 / 이상 |  |  |

| 종합 의견 |  |
| --- | --- |
| 다음 점검 시 확인 사항 |  |

9. 담당

| 역할 | 책임 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 로그 관리 책임자 | 보관 정책 수립 · 점검 총괄 · 이상 조치 결정 | 대표이사 유호윤 |
| 점검 담당자 | 월 1회 점검 수행 · 기록 작성 | 대표이사 유호윤 |
| 백업 담당자 | 백업 상태 확인 · 복구 검증 | 대표이사 유호윤 |

10. 개정 이력

| 판 | 일자 | 내용 | 작성 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-08-19 | 최초 작성 (전송자격인증 신청 제출용) | 주식회사 인비토 |